|  | ### Passo 1 | # Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. a Mem | ## Busca IR <- Mem[PC] IorD = 0 # endereço MemRD # lê mem IRWR # escr. IR | ## Independente da função RegFile -> A e B # sem sinais # de controle | ## Cálculo do end. efetivo ALUsrcA = 1 # A ALUsrcB = 10 # off ALUop = 00 # soma | sw R2 -> Mem[EndEfet] IorD = 1 # endereço MemWR # escr mem |  |
|  | PC <- PC + 4 ALUsrcA = 0 # PC ALUsrcB = 01 # 4 ALUop = 00 # soma PCsource = 00 # PC+4 PC WR | Cálculo de end. Desvio (Registr. Target) ALUsrcA = 0 # PC ALUsrcB = 11 # offset <<2 ALUop = 00 # soma |  | ld lê memória IorD = 1 # endereço MemRD # lê mem | ld R2 <- Mem[EndEfet] MemToReg = 1 # da mem RegDst=0 # rt RegWR |
| Tipo R |  |  | Operação arit. / log. ALUsrcA = 1 # A ALUsrcB = 00 # B ALUop = 10 # funct | ## Resultado -> WrReg MemToReg = 0 # da ALU RegDst=1 # rd RegWR |  |
| beq |  |  | ## Desvio ALUsrcA = 1 # A ALUsrcB = 00 # B ALUop = 01 # subtr. PCsource = 01 # beq PC-WR-Cond |  |  |
| j |  |  | ## j PCsource = 10 # j PCWR |  |  |