Macros usadas nos programas

Os exemplos dados a seguir utilizam as macros WAIT, WAITX, BANK0 e BANK1, que serão explicadas em mais detalhes.

Macros WAIT, WAITX

O arquivo Wait.inc contém duas macros (WAIT e WAITX). Através destas macros é possível introduzir delays de diferentes intervalos de tempo. Ambas as macros usam o estouro do timer interno do microcontrolador (TMR0) como referência de tempo. Modificando o  Prescaler, podemos mudar o tempo de overflow do contador TMR0, como foi explicado em exemplos anteriores.

Se utilizarmos um oscilador de 4MHz, se tivermos um Prescaler com os valores 0, 1 ou 7, teremos um overflow do TMR0 em, respectivamente, 0.512, 1.02 e 65.3 ms. Na prática, isto significa que o maior delay possível será de 256x65.3ms, que significa um tempo de 16.72 segundos.

Para utilizarmos as macros no programa principal, é necessário declaramos as variáveis WCYCLE e PRESCWAIT, como será visto nos exemplos posteriores.

A macro WAIT possui um parâmetro. O valor padrão do Prescaler é 1 (1.02ms), mas este valor pode ser mudado.

WAIT time_const1

time_const1 é um número de 0 à 255. Multiplicando este número pelo período de tempo de overflow teremos o tempo total do delay. Ex.: DELAY = time_const1 x 1.02mS.

Exemplo: WAIT .100

Este exemplo mostra como fazemos um delay de 100x1.02ms, ou seja, 102ms.

Ao contrário da macro WAIT, a macro WAITX possui um parâmetro a mais, o qual serve para determinar o valor do Prescaler. A macro WAITX possui dois parâmetros:

time_const2 é um número de 0 à 255. Multiplicando este número pelo período de tempo de overflow teremos o tempo total do delay: DELAY = time_const2 x 1.02mS x PRESCext

PRESCext é um número de 0 à 7, o qual configura a relação entre o clock e o timer TMR0.

Exemplo: WAITX .100, 7

Este exemplo mostra como fazemos um delay de 100x65.3ms, ou seja, 653ms.

A codificação das duas macros é a seguinte:

;*** Constantes ***

CONSTANT PRESCstd = B'00000001'	; valor padrao do Prescaler

;*** Macros ***

WAIT	MACRO	timeconst_1

MOVLW	timeconst_1

CALL	WAITstd

ENDM

WAITX	MACRO	timeconst_2, PRESCext

MOVLW	timeconst_2

MOVWF	WCYCLE			; configurando o período de tempo de delay

MOVLW	PRESCext			; escrevendo valor especifico do prescaler

CALL	WAIT_x

ENDM

;*** Sub-Programas ***

WAITstd

MOVWF	WCYCLE

MOVLW	PRESCstd

WAIT_x

CLRF	TMR0

BANK1

MOVWF	OPTION_REG			; configurando prescaler para TMR0

BANK0

WAITa

BCF	INTCON, T0IF		; limpa flag de estouro de timer (TMR0)

WAITb

BTFSS	INTCON, T0IF		; checa se houve estouro de timer

GOTO	WAITb				; espera ocorrência de estouro de timer

DECFSZ WCYCLE, 1			; repete se o delay ainda não terminou

GOTO	WAITa

RETURN

Macros BANK0, BANK1

O arquivo Bank.inc contém duas macros (BANK0 e BANK1). Através destas macros é possível realizar a mudança dos bancos de memória.

A codificação das macros é a seguinte:

; *** Declaração do hardware dos bancos de memória ***

#DEFINE BANK0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANK1	BSF STATUS, RP0

Exemplos de Programas

Gerando Som

Um speaker pode ser ligado à saída de um microcontrolador para que este, através deste, possam ser gerados tons, beeps e sinais. É importante saber que existem dois tipos principais de speakers. Um deles possui componentes de ativação encapsulados em seu próprio circuito interno  e requer somente uma tensão DC para que ele emita um tom ou um beep. Geralmente os tons e beeps emitidos pelo speaker não podem ser mudados – eles são fixos e constantes, gerados pelo circuito interno. Este não é o tipo de speaker que iremos utilizar neste experimento.

O outro tipo consiste em um cone vibratório, ativado por uma bobina (como os speakers utilizados em computadores e equipamentos de som), e, para serem ativados, necessitam de um sinal. Dependendo da freqüência da forma de onda enviada, a saída pode ser um tom, uma melodia, um alarme ou até mesmo mensagens de voz. 
Para que eles funcionem, nós devemos enviar a ele um ciclo consistindo em HIGH e LOW (tensão baixa e tensão alta, ou, simplesmente, 0 ou 1). É a mudança de HIGH para LOW ou de LOW para HIGH que faz com que o cone se “mova”, produzindo um som característico. A forma de onda pode ter uma mudança suave de um valor para outro (chamada de onda senoidal), ou uma mudança rápida (chamada de onda quadrada). O computador é ideal para gerar as ondas quadradas. Estas ondas produzem uma saída ligeiramente desarmoniosa.

Ligar um speaker é muito simples. Um pino é conectado ao terra, e o outro à uma das saídas do microcontrolador, como é mostrado no diagrama abaixo. Esta ligação irá enviar uma onda de 5V ao speaker. Para produzir saídas maiores que 5V, a forma de onda deve ser aumentada, e isto requer componentes adicionais, como transistores e indutores.

Conectando o speaker ao microcontrolador

Como fizemos com os botões, nós podemos empregar uma macro que irá ser uma “rotina de beep” quando necessitarmos no programa.

BEEP macro freq, duration

freq: freqüência do som. Quanto maior o número, maior a freqüência produzida.

duration: duração do som. Quanto maior o número, maior a duração.

Exemplo 1: BEEP 0xFF, 0x02

A saída para o speaker terá a maior freqüência possível (0xFF), e duração de 2 ciclos por  65.3ms, o que resulta em uma duração de 130.6 ms.

Exemplo 2: BEEP 0x90, 0x05

A saída para o speaker terá uma freqüência de 0x90 e uma duração de 5 ciclos por 65.3ms. O melhor é determinar os argumentos desta macro através de experiências práticas (testes), para que possamos selecionar o som que melhor se encaixa à necessidade da aplicação que formos desenvolver.

A seguir é apresentada a macro BEEP:

; *** Declarando constantes ***

CONSTANT	PRESCbeep = B'00000111'		; 65,3 ms por ciclo

; *** Macros ***

BEEP	MACRO	freq, duration

MOVLW	freq

MOVWF	Beep_TEMP1

MOVLW	duration

CALL	BEEPsub

ENDM

BEEPinit MACRO

BCF	BEEPport

BANK1

BCF	BEEPtris

BANK0

ENDM

; *** Sub-rotinas ***

BEEPsub

MOVWF	Beep_TEMP2		; configurando o valor da duração do som

CLRF	TMR0			; inicializando o timer

BCF	BEEPport

BANK1

BCF	BEEPport

MOVLW	PRESCbeep		; configurando prescaler do TMR0

MOVWF	OPTION_REG		; OPTION_REG <- W

BANK0

BEEPa

BCF	INTCON, T0IF		; limpa flag de estouro de timer (TMR0)

BEEPb

BSF	BEEPport

CALL	B_Wait			; duração do "1" lógico

BCF	BEEPport

CALL	B_Wait			; duração do "0" lógico

BTFSS	INTCON, T0IF		; checando flag de estouro de timer

GOTO	BEEPb

DECFSZ Beep_TEMP2, 1		; Beep_TEMP2 = 0?

GOTO	BEEPa				; se não, pula para BEEP novamente

RETURN

B_Wait

MOVFW	Beep_TEMP1

MOVWF	Beep_TEMP3

B_Waita

DECFSZ Beep_TEMP3, 1

GOTO	B_Waita

RETURN

O exemplo a seguir mostra o uso da macro em um programa. O programa produz duas melodias, que são escolhidas pelos botões T1 e T2. Algumas macros de manipulação dos botões discutidas anteriormente estão incluídas neste programa.

; *** Declarando e configurando o microcontrolador ***

PROCESSOR	16F84a

#INCLUDE	"P16F84a.inc"

__CONFIG        _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

; *** Declarando variáveis ***

CBLOCK	0x0C

WCYCLE

PRESCwait

Beep_TEMP1

Beep_TEMP2

Beep_TEMP3

ENDC

; *** Declarando o hardware ***

#DEFINE BEEPport	PORTA, 3

#DEFINE BEEPtris	TRISA, 3

; *** Estrutura da memória do programa ***

ORG	0x00

GOTO	Main

ORG	0x04

GOTO	Main

#INCLUDE	"BANK.INC"

#INCLUDE	"BUTTON.INC"

#INCLUDE	"WAIT.INC"

#INCLUDE	"BEEP.INC"

Main

BANK1

MOVLW	0x17			; inicialização PORTA

MOVWF	TRISA			; TRISA <- 0x17

MOVLW	0x00			; inicialização PORTB

MOVWF	TRISB			; TRISB <- 0x00

BANK0

BEEPinit			; inicialização do speaker

CLRF	PORTB			; PORTB <- 0x00

Loop

BUTTON 0, PORTA, 0, .100, Play1 ; botão 1

BUTTON 0, PORTA, 1, .100, Play2 ; botão 2

GOTO	Loop

Play1

BEEP	0xFF, 0x02

BEEP	0x90, 0x05

BEEP	0xC0, 0x03

BEEP	0xFF, 0x03

RETURN

Play2

BEEP	0xBB, 0x02

BEEP	0x87, 0x05

BEEP	0xA2, 0x03

BEEP	0x98, 0x03

RETURN

END

Botões

Botões são dispositivos mecânicos usados para fazer uma conexão entre dois pontos. Eles possuem tamanhos diferentes e diferentes propósitos. Estas “teclas” (push-buttons)  são soldadas diretamente na placa de circuito impresso e geralmente são encontradas em aparelhos eletrônicos (por exemplo, as teclas de um vídeo cassete, ou de um som de carro, ou o próprio teclado de um PC). Elas possuem quatro pinos (dois para cada contato), o que os proporciona uma boa estabilidade mecânica.

Exemplo de conexão de botões ao microcontrolador

A função do botão é simples Quando pressionamos um botão, dois contatos são “fechados”, e uma conexão é feita. Mas não é tão simples como parece. O problema dos botões recai sobre a natureza da voltagem, como uma dimensão elétrica, e a imperfeição dos contatos mecânicos. Antes do contato ser feito (quando pressionamos o botão), ou aberto (quando soltamos o botão), existe um período de tempo muito curto no qual uma vibração (ou oscilação) pode ocorrer, como resultado do próprio contato mecânico das partes internas do botão, ou pela variação da velocidade com a qual pressionamos o botão (esta velocidade varia muito, pois depende da pessoa que está pressionando o botão). Este fenômeno é chamado “SPIKE”, que entende-se como se fosse um pico (deformação) na curva de tensão imediatamente após pressionarmos o botão. Na prática, o que podemos fazer é filtrar este pico, para evitar este fenômeno. Se este problema não for tratado quando escrevemos um programa, um erro inesperado pode ocorrer, ou o programa pode produzir mais de um pulso de saída para apenas um toque no botão. Para evitarmos isto, podemos introduzir um pequeno delay, quando detectamos o fechamento dos contatos (quando o botão for pressionado). Isto fará com que o toque no botão será interpretado como um único pulso. Este delay é introduzido via software, e a duração depende do botão que estamos utilizando e para qual atividade ele está sendo empregado. O problema pode ser parcialmente resolvido adicionando um capacitor (filtro) em cada um dos botões do circuito, mas um programa bem escrito é uma opção bem melhor. O programa pode ser ajustado (através de uma série de testes), até que as falsas detecções sejam completamente eliminadas.

Em alguns casos um simples delay será suficiente, mas se quisermos que o programa trate vários eventos ao mesmo tempo, um “simples delay” significa deixar o processador ocioso (parado) por um longo período de tempo, e possivelmente fará com que o processador perca outras entradas (conectadas à outros pinos), ou seja interrompido quando estiver colocando alguma informação em um display, por exemplo.
A solução é ter um programa que verifica se um botão foi pressionado e também se foi solto. A macro abaixo pode ser usada para evitar o fenômeno SPIKE:

BUTTON	MACRO	HiLo, Port, Bit, Delay, Address

LOCAL	Exit		; label local

LOCAL	Loop

IF	HiLo == 0	; tecla pressionada?

BTFSC	Port, Bit	; a linha de entrada esta baixa (0)?

ELSE

BTFSS	Port, Bit	; a linha de entrada esta alta (1)?

ENDIF

GOTO	Exit

WAIT	Delay		; evita o fenômeno SPIKE

Loop

IF	HiLo == 0

BTFSS	Port, Bit	; tecla solta?

ELSE

BTFSC	Port, Bit

ENDIF

WAIT	Delay		; evita o fenômeno SPIKE

CALL	Address	; chama rotina que se deseja executar quando o botão

; for pressionado

Exit

ENDM

A macro acima possui diversos parâmetros que devem ser explicados:

BUTTON macro HiLo, Port, Bit, Delay, Address

HiLo pode ser '0' ou '1', que representa a borda (subida ou descida) à qual o botão será sensível quando for pressionado.

Port é a porta do microcontrolador na qual o botão está ligado. No caso do  microcontrolador PIC16F84, pode ser a PORTA ou a PORTB.

Bit é o número do pino na qual o botão está conectado (por exemplo, se o botão estiver na porta RA2, o valor de Bit é 2).

Delay é um número entre 0 e 255, usado para configurar a quantidade de tempo necessária para a detecção do fenômeno SPIKE (oscilação no contato), ou seja, o delay que será utilizado. É calculado através da fórmula Tempo = Delay x 1ms.

Address é o endereço de memória para o qual o programa será desviado após o botão ser pressionado. A subrotina presente neste endereço irá executar as ações que desejamos realizar quando pressionamos o botão (por exemplo, acender um LED).

Exemplo 1: BUTTON 0, PORTA, 3, .100, Acende_LED

O botão 1 está conectado ao pino RA3 da PORTA, com um delay de 100 microsegundos, sendo sensível à borda de descida (zero lógico). A subrotina que processa o pressionamento do botão está presente no endereço representado pelo label “Acende_LED”.

Exemplo 2: BUTTON 1, PORTA, 2, .200, Apaga_LED

O botão 2 está conectado ao pino RA2 da PORTA, com um delay de 200 microsegundos, sendo sensível à borda de subida (um lógico). A subrotina que processa o pressionamento do botão está presente no endereço representado pelo label “Apaga_LED”.

O próximo exemplo mostra o uso das macros no programa. BUTTON.ASM faz com que o LED (conectado ao pino RB7 da PORTB) acenda, quando pressionamos o botão T1, e apague quando pressionamos o botão T2. Se o LED estiver aceso, nada acontece quando pressionamos o botão T1. O mesmo ocorre quando o LED estiver apagado e pressionamos o botão T2.

; *** Declarando e configurando o microcontrolador ***

PROCESSOR	16F84a

#INCLUDE	"P16F84a.inc"

__CONFIG        _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

; *** Declarando variáveis ***

CBLOCK	0x0C

WCYCLE

PRESCwait

ENDC

; *** Estrutura da memória do programa ***

ORG	0x00

GOTO	Main

ORG	0x04

GOTO	Main

#INCLUDE	"BANK.INC"

#INCLUDE	"BUTTON.INC"

#INCLUDE	"WAIT.INC"

Main

BANK1

MOVLW	0xFF			; inicialização PORTA

MOVWF	TRISA			; TRISA <- 0xFF

MOVLW	0x00			; inicialização PORTB

MOVWF	TRISB			; TRISB <- 0x00

BANK0

CLRF	PORTB			; PORTB <- 0x00

Loop

BUTTON 0, PORTA, 3, .100, On	; botão 1

BUTTON 0, PORTA, 2, .100, Off	; botão 2

GOTO	Loop

On

BSF	PORTB, 7		; liga o LED

RETURN

Off

BCF	PORTB, 7		; desliga o LED

RETURN

END

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010