# CURSO DE MICROCONTROLADORES

# EXERCÍCIOS – PROFESSOR

# Programas Exemplo

Programa 1:	2

Diagrama Esquemático:	2

Codificação:	2

Programa 2:	4

Diagrama Esquemático:	4

Codificação:	4

Programa 3:	6

Diagrama Esquemático:	6

Codificação:	6

Programa 4:	8

Diagrama Esquemático:	8

Codificação:	9

Programa 5:	12

Diagrama Esquemático:	12

Codificação:	12

Programa 6:	15

Diagrama Esquemático:	15

Codificação:	15

Programa 7:	19

Diagrama Esquemático:	19

Codificação:	19

Programa 8:	23

Diagrama Esquemático:	23

Codificação:	23

Programa 9:	25

Diagrama Esquemático:	25

Codificação:	25

Programa 10:	28

Diagrama Esquemático:	28

Codificação:	28

Programa 11:	32

Diagrama Esquemático:	32

Codificação:	32

Programa 12:	38

Diagrama Esquemático:	38

Codificação:	38

## Programa 1:

Este programa faz com que um LED, ligado à saída RB0, seja aceso, caso uma chave C, ligada à entrada RA2, esteja em “1”. Caso contrário, o diodo se apaga.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das constantes utilizadas para acessar os registradores do microcontrolador. Cada registrador possui um endereço, então criamos “aliases” para facilitar a codificação. Afinal de contas, é mais fácil se referir ao registrador PORTB pelo seu nome, ao invés de seu endereço na memória (0x06)

STATUS	EQU	0x03

PORTA	EQU	0x05

PORTB	EQU	0x06

RP0		EQU	0x05

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0x00

GOTO	Inicio

ORG	0x05

Início do programa

Inicio:

BANCO1			; mudança para o banco de memória 1

CLRF		PORTB	; limpando os bits de PORTB. Com isso, todos os

; pinos (RB0 a RB7) serão utilizados como saída

MOVLW	B'00000100'	; utilizando o registrador Work (W) para configurar a

; porta de entrada A. O terceiro bit, que corresponde

; ao pino RA2 está sendo configurado como entrada,

; e o restante dos pinos desta porta como saída

MOVWF	PORTA	; concluindo a configuração da porta A

BANCO0			; mudando para o banco de memória 0

CLRF		PORTB	; limpando a porta B

Loop:

BTFSS	PORTA, 2	; verifica o estado da chave C (pino RA2). Se o valor

; for “1”, a próxima linha é pulada, então o LED irá

; acender. Caso contrário o LED irá apagar

GOTO		Apagar	; se RA2 = 0, apaga o LED

GOTO		Acender	; se RA2 = 1, acende o LED

Acender:

BSF		PORTB, 0	; seta o bit 0 (RB0) da porta B. Isto faz com que o

; LED se acenda. RB0 = 1

GOTO		Loop		; volta para verificação da chave C

Apagar:

BCF		PORTB, 0	; limpa o bit 0 (RB0) da porta B. Isto faz com que o

; LED se apague. RB0 = 0

GOTO		Loop		; volta para verificação da chave C

END				; fim do programa

## Programa 2:

Este programa funciona como um “segredo eletrônico”. O microcontrolador espera uma combinação de 5 chaves, ligadas na porta A (RA0 – RA5), e, se esta combinação ocorrer, todos os LEDs ligados à porta B (RB0 – RB7) se acendem. Caso contrario, eles permanecem apagados. A combinacao deve ser 1-0-1-0-1.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das constantes utilizadas para acessar os registradores do microcontrolador.

STATUS	EQU	0x03

PORTA	EQU	0x05

PORTB	EQU	0x06

RP0		EQU	0x05

Z		EQU	0x02

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO	Inicio

ORG	5

Início do programa

Inicio:

BANCO1			; mudança para o banco de memória 1

CLRF		PORTB	; limpando os bits de PORTB. Com isso, todos os

; pinos (RB0 a RB7) serão utilizados como saída

MOVLW	B'00011111'	; utilizando o registrador Work (W) para configurar a

; porta de entrada A. Todos os pinos da porta (RA0 –

; RA4) estão sendo configurados como entrada

MOVWF	PORTA	; concluindo a configuração da porta A

BANCO0			; mudando para o banco de memória 0

CLRF		PORTB	; limpando a porta B

Loop:

MOVF		PORTA, W	; fazendo uma cópia do status da porta A para o

; registrador Work (W)

ANDLW	B'00011111'	; AND lógico entre o registrador Work (W) e o valor

; “00011111”, para que os 5 primeiros bits sejam

; mantidos e os outros 3 passem a ser 0. Isto é

; necessário para realizar a comparação abaixo

XORLW	B'00010101'	; verificando a existência da seqüência 1-0-1-0-1,

; através de um XOR.

BTFSS	STATUS, Z	; se a operação acima resultou em 0, ou seja se todos

; os bits de W estiverem em 0, significa que a

; sequência 1-0-1-0-1 está presente. Então, a próxima

; linha é pulada

GOTO		Loop		; se a sequência não estiver presente, é feita uma

; nova verificação

MOVLW	0xFF		; se a sequência estiver presente, todos os bits da

; porta B são setados (valor 0xFF), fazendo com que

; os LEDs se acendam.

MOVWF	PORTB	; acendendo os LEDs

Fim:

GOTO		Fim		; loop infinito. Para começar o programa novamente,

; depois de uma sequência correta, é necessário

; resetar o microcontrolador

END				; fim do programa

## Programa 3:

Este programa utiliza um display de 7 segmentos, ligado à porta B (RB0 – RB7) para mostrar o valor de uma chave C ligada à entrada RA2 da porta A. Se a chave estiver ligada, o display exibe o número 1. Caso contrário, é exibido o número 0.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das constantes utilizadas para acessar os registradores do microcontrolador.

STATUS	EQU	0x03

PORTA	EQU	0x05

PORTB	EQU	0x06

RP0		EQU	0x05

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO	Inicio

ORG	5

Início do programa:

Inicio:

BANCO1			; mudança para o banco de memória 1

CLRF		PORTB	; limpando os bits de PORTB. Com isso, todos os

; pinos (RB0 a RB7) serão utilizados como saída

MOVLW	B'00000100'	; utilizando o registrador Work (W) para configurar a

; porta de entrada A. O terceiro bit, que corresponde

; ao pino RA2 está sendo configurado como entrada,

; e o restante dos pinos desta porta como saída

MOVWF	PORTA	; concluindo a configuração da porta A

BANCO0			; mudando para o banco de memória 0

Loop:

BTFSS	PORTA, 2	; verifica o estado da chave C (pino RA2). Se o valor

; for “1”, a próxima linha é pulada, então o display

; irá exibir o número 1. Caso contrário o display irá

; exibir o número 0

GOTO		Zero		; desvia para linha “Zero” se o valor de RA2 for 0

GOTO		Um		; desvia para linha “Um” se o valor de RA2 for 1

Zero:

MOVLW	B'00111111'	; como o valor a ser exibido deve ser Zero, o código

; binário correspondente à este valor no display é

; colocado no registrador Work (W)

MOVWF	PORTB	; exibindo o valor Zero no display físico

GOTO		Loop		; volta para verificação da chave C

Um:

MOVLW	B'00000110'	; como o valor a ser exibido deve ser Um, o código

; binário correspondente à este valor no display é

; colocado no registrador Work (W)

MOVWF	PORTB	; exibindo o valor Um no display físico

GOTO		Loop		; volta para verificação da chave C

END				; fim do programa

## Programa 4:

Este programa faz com que o LED, ligado ao pino RB0 da porta B acenda e apague a cada segundo. Como o ciclo de clock do microcontrolador é muito pequeno, é necessário introduzir delays para que as transições do LED possam ser visualizadas. Estes delays funcionam da seguinte maneira: uma rotina, chamada Delay1S, que utiliza a subrotina Del10, que gera delays de 10 ms a cada chamada. Dentro desta rotina existe uma variável auxiliar (TEMPO1), que começa com o valor 100 e vai sendo decrementada. Cada vez que ela é decrementada, a rotina Del10 é chamada novamente. Ou seja, serão 100 chamadas à rotina Del10, gerando um delay total de 1 segundo.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das constantes utilizadas para acessar os registradores do microcontrolador e variáveis auxiliares utilizadas no programa

STATUS		EQU	0x03

PORTA		EQU	0x05

PORTB		EQU	0x06

RP0			EQU	0x05

OPTION_REG	EQU	0x01

INTCON		EQU	0x0B

TEMPO1		EQU	0x0C

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO	Inicio

ORG	5

Início do programa:

Inicio:

BANCO1				; mudança para o banco de memória 1

CLRF		PORTB		; limpando os bits de PORTB. Com isso, todos

; os pinos (RB0 a RB7) serão utilizados como

; saída

MOVLW	B'00000111'		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar o registrador de operação do

; microcontrolador. Os três primeiros bits, que

; correspondem à configuração do prescaler,

; estão sendo setados, o que significa que o

; prescaler assumirá o valor de 1:256. Por

; exemplo, se tivermos um clock de 4Mhz,

; cada instrução é executada em 1s. Com o

; prescaler de 1:256, o TMR0 é incrementado

; a cada 256 ciclos, consequentemente ele irá

; estourar em, aproximadamente, 6,5ms.

MOVWF	OPTION_REG	; concluindo a configuração do registrador de

; operações

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

CLRF		PORTB		; limpando a porta B

Loop:

BSF		PORTB, 0		; setando o pino RB0 da porta B. Isto faz com

; que o LED se acenda

CALL		Delay1S		; chamando a rotina que introduz um delay de

; 1 segundo no processamento, fazendo com

; que o LED fique aceso por 1 segundo

BCF		PORTB, 0		; limpando o pino RB0 da porta B. Isto faz com

; que o LED se apague

CALL		Delay1S		; novamente a rotina de delay é chamada,

; para que o LED fique apagado por 1 segundo

GOTO		Loop			; volta para o laço principal

Delay1S

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

MOVLW	0x64			; colocando o valor 64h (100 em decimal) no

; registrador Work (W)

MOVWF	TEMPO1		; movendo o valor anterior para a variável

; temporária TEMPO1, que será utilizada na

; rotina Del10 (delay de 10ms)

CALL		Del10			; chamando a rotina Del10

RETURN				; retornando

Del10

BCF		INTCON, 2		; setando o bit 2 do registrador de

; configuração de interrupções. Isto faz com

; que a interrupção de estouro de timer

; (registrador TMR0) seja habilitada

MOVLW	0xD8			; colocando o valor D8h (11011000 em binário)

; no registrador Work (W)

MOVWF	OPTION_REG	; movendo o valor anterior para o registrador

; de operações. Isto faz com que os bits do

; registrador sejam configurados da seguinte

; maneira:

; - Pull-Ups Internos (/RBPU) => habilitados

; - Borda que irá gerar a interrupção externa

; no RB0 (INTEDG) => subida

; - Incremento de TMR0 (T0CS) => clock

; interno

; - Aplicação do prescaler (PSA) => WDT

; - Valor do prescaler: 1:1

Del10_1

BTFSS	INTCON, 2		; se o bit 2 do registrador de interrupções

; (T0IF) estiver setado, significa que ocorreu

; um estouro do TMR0. Então, a variável

; auxiliar TEMPO1 (que inicialmente tem o

; valor 100), é decrementada. Quando esta

; variável chegar a zero, ou seja, quando

; ocorrerem 100 vezes a chamada da rotina

; Del10 (delay de 10 ms), a rotina retorna, pois

; o delay já terá atingido 1 segundo. Caso

; contrário, o programa fica em loop até

; ocorrer a interrução de estouro do TMR0

GOTO		Del10_1		; volta para verificar se ocorreu interrução

DECFSZ	TEMPO1, 1		; decrementa a variável auxiliar TEMPO1

GOTO		Del10			; delay de 10ms

RETURN				; retornando

END					; fim do programa

## Programa 5:

Este programa conta as transições (mudanças) de uma chave C, ligada ao pino RA0 da porta A. A quantidade de transições é mostrada por 8 LEDs ligados aos pinos da porta B, em formato binário

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das constantes utilizadas para acessar os registradores do microcontrolador e variáveis auxiliares utilizadas no programa

STATUS		EQU	0x03

PORTA		EQU	0x05

PORTB		EQU	0x06

RP0			EQU	0x05

OPTION_REG	EQU	0x01

INTCON		EQU	0x0B

CONTADOR		EQU	0x0D

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO Inicio

ORG	5

Início do programa:

Inicio:

BANCO1				; mudança para o banco de memória 1

MOVLW	0x01			; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar a porta de entrada A. O primeiro

; bit, que corresponde ao pino RA0 está sendo

; configurado como entrada, e o restante dos

; pinos desta porta como saída

MOVWF	PORTA		; concluindo a configuração da porta A

CLRF		PORTB		; limpando os bits de PORTB. Com isso, todos

; os pinos (RB0 a RB7) serão utilizados como

; saída

MOVLW	B'00000111'		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar o registrador de operação do

; microcontrolador. Os três primeiros bits, que

; correspondem à configuração do prescaler,

; estão sendo setados, o que significa que o

; prescaler assumirá o valor de 1:256

MOVWF	OPTION_REG	; concluindo a configuração do registrador de

; operações

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

CLRF		PORTB		; limpando a porta B

CLRF		CONTADOR		; limpando a variável auxiliar CONTADOR

Loop:

BTFSS	PORTA, 0		; testando o estado da chave C. Enquanto ela

; estiver desligada (valor 0), o programa fica

; em loop. Quando ela for ligada, é introduzido

; um pequeno delay (rotina Anti_Ruídos), para

; evitar interferências entre o acionamento da

; chave C e o acendimento dos LEDs, e o

; programa passa a esperar que a chave C

; seja desligada

GOTO		Loop			; espera até a chave C ser ligada

CALL		Anti_Ruidos		; quando a chave C for ligada, chama a rotina

; Anti_Ruídos

Loop2:

BTFSC	PORTA, 0		; testando o estado da chave C. Enquanto ela

; estiver ligada (valor 1), o programa fica em

; loop. Quando ela for desligada, a rotina

; Anti_Ruídos é chamada, e o programa passa

; a exibir o valor do contador nos LEDs

GOTO		Loop2			; espera até a chave C ser desligada

CALL		Anti_Ruidos		; quando a chave C for desligada, chama a

; rotina Anti_Ruídos

INCF		CONTADOR, F	; neste ponto, uma transição ocorreu. Então, a

; variável auxiliar CONTADOR, que grava a

; quantidade de transições feitas na chave C, é

; incrementada.

MOVF		CONTADOR, W	; o valor da variável CONTADOR é gravada no

; registrador Work (W)

MOVWF	PORTB		; o valor de transições é exibido nos LEDs

GOTO		Loop			; volta a esperar outra transição

Anti_Ruidos

BCF		INTCON, 2		; limpando o bit 2 do vetor de configuração de

; interrupções. Isto é necessário para que a

; rotina funcione corretamente, pois se este bit

; estiver em 1, o delay não será aplicado

MOVLW	0xB0			; movendo o valor B0h (10110000 em binário)

; para o registrador Work (W)

MOVWF	OPTION_REG	; modificando as configurações do registrador

; de operações. As opções escolhidas são:

; - Pull-Ups Internos (/RBPU) => habilitados

; - Incremento de TMR0 (T0CS) => externo,

; pela mudança do pino RA4/T0CKI

; Borda do incremento => descida

Del:

BTFSS	INTCON, 2		; verificação da ocorrência da interrupção de

; estouro de timer  (TMR0)

GOTO		Del			; espera a ocorrência da interrupção

RETURN				; retornando

END					; fim do programa

## Programa 6:

Este programa faz com que um speaker, ligado ao pino RB7 da porta B, dê beeps periódicos a cada segundo. Cada beep dura cerca de 0,5s. Como o ciclo de clock do microcontrolador é muito pequeno, é necessário introduzir delays para que os beeps do speaker possam ser ouvidos claramente. Estes delays funcionam da seguinte maneira: duas rotinas, uma chamada Delay1S (delay de 1 segundo) e outra, DelayMS (delay de 0,5 segundos), utilizam a subrotina Del10, que gera delays de 10 ms a cada chamada. Dentro desta rotina existe uma variável auxiliar (TEMPO1), que, para a rotina Delay1S, tem o valor inicial 100 e, para a rotina DelayMS tem o valor inicial de 50. e que vai sendo decrementada. Cada vez que ela é decrementada, a rotina Del10 é chamada novamente.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das constantes utilizadas para acessar os registradores do microcontrolador e variáveis auxiliares utilizadas no programa

STATUS		EQU	0x03

PORTA		EQU	0x05

PORTB		EQU	0x06

RP0			EQU	0x05

OPTION_REG	EQU	0x01

INTCON		EQU	0x0B

TEMPO1		EQU	0x0C

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO	Inicio

ORG	5

Início do programa:

Inicio:

BANCO1				; mudança para o banco de memória 1

MOVLW	B'01111111'		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar a porta B. Todos os pinos desta

; porta são configurados como entrada, exceto

; o pino RB7, que funcionará como saída

MOVWF	PORTB		; concluindo a configuração da porta B

MOVLW	B'00000111'		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar o registrador de operação do

; microcontrolador. Os três primeiros bits, que

; correspondem à configuração do prescaler,

; estão sendo setados, o que significa que o

; prescaler assumirá o valor de 1:256.

MOVWF	OPTION_REG	; concluindo a configuração do registrador de

; operações

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

CLRF		PORTB		; limpando a porta B

Loop:

BSF		PORTB, 7		; setando o pino RB0 da porta B. Isto faz com

; que o speaker comece a produzir um som

CALL		DelayMS		; chamando a rotina que introduz um delay de

; 0,5 segundos no processamento, fazendo

; com  que o speaker fique ligado por cerca de

; 0,5 segundos

BCF		PORTB, 7		; limpando o pino RB0 da porta B. Isto faz com

; que o speaker pare de produzir o som

CALL		Delay1S		; chamando a rotina que introduz um delay de

; 1 segundo no processamento, fazendo com

; que o speaker fique desligado por cerca de

; 1 segundo

GOTO		Loop			; volta para o laço principal

Delay1S

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

MOVLW	.100			; colocando o valor 100 (em decimal) no

; registrador Work (W)

MOVWF	TEMPO1		; movendo o valor anterior para a variável

; temporária TEMPO1, que será utilizada na

; rotina Del10 (delay de 10ms)

CALL		Del10			; chamando a rotina Del10

RETURN				; retornando

DelayMS

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

MOVLW	.50			; colocando o valor 50 (em decimal) no

; registrador Work (W)

MOVWF	TEMPO1		; movendo o valor anterior para a variável

; temporária TEMPO1, que será utilizada na

; rotina Del10 (delay de 10ms)

CALL		Del10			; chamando a rotina Del10

RETURN				; retornando

Del10

BCF		INTCON, 2		; setando o bit 2 do registrador de

; configuração de interrupções. Isto faz com

; que a interrupção de estouro de timer

; (registrador TMR0) seja habilitada

MOVLW	0xD8			; colocando o valor D8h (11011000 em binário)

; no registrador Work (W)

MOVWF	OPTION_REG	; movendo o valor anterior para o registrador

; de operações. Isto faz com que os bits do

; registrador sejam configurados da seguinte

; maneira:

; - Pull-Ups Internos (/RBPU) => habilitados

; - Borda que irá gerar a interrupção externa

; no RB0 (INTEDG) => subida

; - Incremento de TMR0 (T0CS) => clock

; interno

; - Aplicação do prescaler (PSA) => WDT

; - Valor do prescaler: 1:1

Del10_1

BTFSS	INTCON, 2		; se o bit 2 do registrador de interrupções

; (T0IF) estiver setado, significa que ocorreu

; um estouro do TMR0. Então, a variável

; auxiliar TEMPO1 (que inicialmente tem o

; valor 100 ou 50), é decrementada. Quando

; esta variável chegar a zero, ou seja, quando

; ocorrerem 100 (ou 50) vezes a chamada da

; rotina Del10 (delay de 10 ms), a rotina

; retorna, pois o delay já terá atingido 1

; segundo (ou 0,5 segundos). Caso contrário,

; o programa fica em loop até ocorrer a

; interrução de estouro do TMR0

GOTO		Del10_1		; volta para verificar se ocorreu interrução

DECFSZ	TEMPO1, 1		; decrementa a variável auxiliar TEMPO1

GOTO		Del10			; delay de 10ms

RETURN				; retornando

END					; fim do programa;

## Programa 7:

Este programa escreve dados na memória EEPROM do microcontrolador. A posição 0 desta memória irá armazenar o valor das chaves ligadas aos pinos RA0 à RA4 da porta A (em binário). A verificação do valor armazenado na memória pode ser visualizado pelo programa de gravação do PIC, já que esta memória não é apagada até ser subscrita. A gravação da memória EEPROM leva um certo tempo. Devemos esperar este tempo antes de continuar a execução do programa. Temos duas opções: ou esperamos que o bit WR do registrador EECON1 seja limpado pelo hardware, indicando o fim da escrita, ou introduzirmos um delay, que espera uma determinada quantidade de tempo antes de continuar a execução. Esta implementação utiliza um delay de, aproximadamente, 2,6 segundos, para a espera da gravação da memória EEPROM.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das constantes utilizadas para acessar os registradores do microcontrolador e variáveis auxiliares utilizadas no programa

STATUS		EQU	0x03

PORTA		EQU	0x05

PORTB		EQU	0x06

RP0			EQU	0x05

OPTION_REG	EQU	0x01

INTCON		EQU	0x0B

EECON1		EQU	0x88

EECON2		EQU	0x89

EEDATA		EQU	0x08

EEADDR		EQU	0x09

TEMPO1		EQU	0x0D

RP0B			EQU	5

EEIE			EQU	6

WREN			EQU	2

WR			EQU	1

RD			EQU	0

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO	Inicio

ORG	5

Início do programa:

Inicio:

BANCO1				; mudando para o banco de memória 1

MOVLW	B'00011111'		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar a porta de entrada A. Todos os

; pinos da porta (RA0 – RA4) estão sendo

; configurados como entrada

MOVWF	PORTA		; concluindo a configuração da porta A

MOVLW	B'00000111'		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar o registrador de operação do

; microcontrolador. Os três primeiros bits, que

; correspondem à configuração do prescaler,

; estão sendo setados, o que significa que o

; prescaler assumirá o valor de 1:256.

MOVWF	OPTION_REG	; concluindo a configuração do registrador de

; operações

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

CALL		Dado			; rotina que obtém o dado a ser escrito

CALL		Write			; rotina que escreve o dado na EEPROM

GOTO		Fim			; finaliza programa

Dado

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

MOVLW	B'00000000'		; colocando o número 0 no registrador Work

MOVWF	EEADDR		; movendo o valor 0 para o registrador de

; endereços da EEPROM. Este corresponde

; ao endereço da memória EEPROM no qual o

; dado será armazenado

MOVF		PORTA, W		; colocando o valor das chaves de entrada

; ligadas na porta A no registrador Work (W),

; que será o valor em binário armazenado no

; endereço 0 da EEPROM

MOVWF	EEDATA		; colocando o valor de W no registrador

; EEDATA, que serve para armazenar o dado

; que será gravado na memória EEPROM

RETURN				; retornando

Write

BANCO1				; mudando para o banco de memória 1

BSF		EECON1, WREN	; setando o bit WREN do registrador de

; configurações EECON1. Este bit habilita a

; escrita na memória, e é utilizado como bit de

; segurança

MOVLW	0x55			; também utilizado por questões de proteção,

; evitando que a memória EEPROM seja

; subscrita acidentalmente, o registrador

; EECON2 deve, primeiramente, receber o

; valor 0x55, e, posteriormente, o valor 0xAA.

; Este procedimento é obrigatório em todos os

; processos de escrita na memória EEPROM

MOVWF	EECON2

MOVLW	0xAA

MOVWF	EECON2

BSF		EECON1, WR		; setando o bit WR do registrador de

; configurações EECON1. Quanto este bit é

; setado, o ciclo de escrita é iniciado. Quando

; terminada a escrita, o hardware,

; automaticamente, limpa este bit.

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

CALL		Del10			; espera a memória ser escrita

RETURN				; retornando

Del10

BCF		INTCON, 2		; setando o bit 2 do registrador de

; configuração de interrupções. Isto faz com

; que a interrupção de estouro de timer

; (registrador TMR0) seja habilitada

MOVLW	0xD8			; colocando o valor D8h (11011000 em binário)

; no registrador Work (W)

MOVWF	OPTION_REG	; movendo o valor anterior para o registrador

; de operações. Isto faz com que os bits do

; registrador sejam configurados da seguinte

; maneira:

; - Pull-Ups Internos (/RBPU) => habilitados

; - Borda que irá gerar a interrupção externa

; no RB0 (INTEDG) => subida

; - Incremento de TMR0 (T0CS) => clock

; interno

; - Aplicação do prescaler (PSA) => WDT

; - Valor do prescaler: 1:1

Del10_1

BTFSS	INTCON, 2		; se o bit 2 do registrador de interrupções

; (T0IF) estiver setado, significa que ocorreu

; um estouro do TMR0. Então, a variável

; auxiliar TEMPO1 (que inicialmente tem o

; valor 0), é decrementada. Como o valor

; inicial desta variável é 0, quando

; decrementada pela primeira vez, ela passa a ; ter o valor 255. Quando esta variável chegar

; a zero, ou seja, quando ocorrerem 256 vezes

; a chamada da rotina Del10 (delay de 10 ms),

; a rotina retorna, pois o delay já terá

; terminado. Caso contrário, o programa fica

; em loop até ocorrer a interrução de estouro

; do TMR0

GOTO		Del10_1		; volta para verificar se ocorreu interrução

DECFSZ	TEMPO1, 1		; decrementa a variável auxiliar TEMPO1

GOTO		Del10			; delay de 10ms

RETURN				; retornando

Fim:

GOTO		Fim			; loop infinito. Para começar o programa

; novamente, depois de uma escrita, é

; necessário resetar o microcontrolador

END					; fim do programa

## Programa 8:

Este programa lê os dados anteriormente gravados na memória EEPROM, na posição 0. O valor lido é representado, em binário, através de LEDs ligados aos pinos da porta B.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das constantes utilizadas para acessar os registradores do microcontrolador e variáveis auxiliares utilizadas no programa

STATUS		EQU	0x03

PORTA		EQU	0x05

PORTB		EQU	0x06

RP0			EQU	0x05

OPTION_REG	EQU	0x01

INTCON		EQU	0x0B

EECON1		EQU	0x88

EEDATA		EQU	0x08

EEADDR		EQU	0x09

RD			EQU	0

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO	Inicio

ORG	5

Início do programa:

Inicio:

BANCO1				; mudando para o banco de memória 1

CLRF		PORTB		; limpando os bits de PORTB. Com isso, todos

; os pinos (RB0 a RB7) serão utilizados como

; saída

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

CLRF		EEADDR		; limpando os bits do registrador de endereços

; EEADDR. Isso faz com que o endereço a ser

; lido seja o endereço 0

CALL		Read			; chama a rotina de leitura da memória

MOVF		EEDATA, W		; move os dados lidos da memória para o

; registrador Work (W)

MOVWF	PORTB		; exibe o valor lido da memória, em binário,

; nos LEDs ligados aos pinos da porta B

GOTO		Fim			; finaliza o programa

Read

BANCO1				; mudando para o banco de memória 1

BSF		EECON1, RD		; setando o bit RD do registrador de

; configurações EECON1. Quanto este bit é

; setado, o ciclo de leitura é iniciado. Quando

; terminada a leitura, o hardware,

; automaticamente, limpa este bit. Como a

; leitura da memória é muito rápida, ou seja, o

; dado é lido quase imediatamente após o bit

; de início do ciclo de leitura ser setado, não é

; necessário introduzir delays para a leitura, ou

; esperar que o bit RD seja limpado pelo

; hardware

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

RETURN				; retornando

Fim:

GOTO		Fim			; loop infinito. Para começar o programa

; novamente, depois de uma escrita, é

; necessário resetar o microcontrolador

END					; fim do programa

## Programa 9:

Este programa é similar ao programa 5, mas explora os recursos de WatchDog e modo Sleep do microcontrolador. A partir deste programa, passaremos a utilizar o arquivo de definições padrão da Microchip para microcontroladores modelo 16F84, onde se encontra as definições dos nomes e endereços de todos os SFRs (registradores especiais) e uma série de outras definições necessárias para a utilização do microcontrolador 16F84. Como curiosidade, você pode consultar este arquivo para visualizar todos os nomes dos SFRs e constantes que podem ser utilizadas na programação do 16F84.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Inclusão do arquivo de definições da Microchip para o modelo 16F84a

INCLUDE "P16F84A.INC"

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das variáveis auxiliares utilizadas no programa

CONTADOR		EQU	0x0C

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO Inicio

ORG	5

Início do programa:

Inicio:

BANCO1				; mudança para o banco de memória 1

MOVLW	0x01			; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar a porta de entrada A. O primeiro

; bit, que corresponde ao pino RA0 está sendo

; configurado como entrada, e o restante dos

; pinos desta porta como saída

MOVWF	PORTA		; concluindo a configuração da porta A

CLRF		PORTB		; limpando os bits de PORTB. Com isso, todos

; os pinos (RB0 a RB7) serão utilizados como

; saída

MOVLW	B'00001111'		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar o registrador de operação do

; microcontrolador. Os três primeiros bits, que

; correspondem à configuração do prescaler,

; estão sendo setados, o que significa que o

; prescaler assumirá o valor de 1:128, pois,

; como o quarto bit está setado, significa que o

; prescaler será aplicado ao WDT (WatchDog)

; Como o prescaler está acertado para 1:128,

; o WDT irá demorar 18 * 128 = 2,3 segundos

; para estourar. Note que 256 incrementos do

; WDT correspondem a 18 ms

MOVWF	OPTION_REG	; concluindo a configuração do registrador de

; operações

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

CLRF		PORTB		; limpando a porta B

CLRF		CONTADOR		; limpando a variável auxiliar CONTADOR

Loop:

BTFSS	PORTA, 0		; testando o estado da chave C. Enquanto ela

; estiver desligada (valor 0), o programa fica

; em loop. Quando ela for ligada, é introduzido

; um delay, através do WDT, para evitar

; interferências entre o acionamento da chave

; C e o acendimento dos LEDs, e o programa

; passa a esperar que a chave C seja

; desligada

GOTO		Loop			; espera até a chave C ser ligada

SLEEP				; espera o WDT estourar (cerca de 2,3

; segundos). Neste período de tempo, o

; oscilador é desligado e o processamento é

; paralisado

Loop2:

BTFSC	PORTA, 0		; testando o estado da chave C. Enquanto ela

; estiver ligada (valor 1), o programa fica em

; loop. Quando ela for desligada, o delay é

; introduzido, e o programa passa a exibir o

; valor do contador nos LEDs

GOTO		Loop2			; espera até a chave C ser desligada

SLEEP				; espera o WDT estourar (cerca de 2,3

; segundos). Neste período de tempo, o

; oscilador é desligado e o processamento é

; paralisado

INCF		CONTADOR, F	; neste ponto, uma transição ocorreu. Então, a

; variável auxiliar CONTADOR, que grava a

; quantidade de transições feitas na chave C, é

; incrementada.

MOVF		CONTADOR, W	; o valor da variável CONTADOR é gravada no

; registrador Work (W)

MOVWF	PORTB		; o valor de transições é exibido nos LEDs

GOTO		Loop			; volta a esperar outra transição

END					; fim do programa

## Programa 10:

Este programa simula os movimentos de um robô. Este robô imaginário possui dois dispositivos infravermelhos, que fazem com que ele siga uma trajetória desenhada no chão, e dois motores, um para cada roda de tração. Quando os sensores detectam a necessidade de acertar a rota, os motores devem ser manipulados a fim de realizar o acerto. Por exemplo, se o robô estiver desviando a rota para a esquerda, o robô deve se mover para a direita até que a rota seja acertada. Para isto, o motor da direita deve ser revertido (rodar para trás), e o da esquerda deve continuar ligado (rodando para frente). Quando a rota estiver certa, ambos os motores devem ser ligados para frente, para que o robô continue andando em frente. Os movimentos possíveis são para a esquerda (reverter o motor da esquerda e manter o motor da direita a frente), para a direita (reverter o motor da direita e manter o motor da esquerda a frente), para frente (manter os dois motores a frente), e para trás (reverter os dois motores).

Os sensores serão simulados pelas chaves ligadas aos pinos RA0 e RA1 da porta. Vamos convencionar que o valor 0 significa que o sensor não detectou desvio na trajetória, e o valor 1 significa que o sensor detectou um desvio na trajetória. Os LEDs ligados aos pinos RB0 e RB1 da porta B irão simular as saídas de controle dos dois motores de tração (direito e esquerdo, respectivamente). Vamos convencionar que o valor 1 significa ligar os motores à frente, e 0 significa reverter os motores.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Inclusão do arquivo de definições da Microchip para o modelo 16F84a

INCLUDE "P16F84A.INC"

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das variáveis auxiliares utilizadas no programa

AUX	EQU	0x0C

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO Inicio

ORG	5

Início do programa:

Inicio:

BANCO1				; mudando para o banco de memória 1

MOVLW	B'00000011’		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar a porta de entrada A. O dois

; primeiros bits, que correspondem aos pinos

; RA0 e RA1 estão sendo configurados como

; entrada, e o restante dos pinos desta porta

; como saída

MOVWF	PORTA		; concluindo a configuração da porta A

CLRF		PORTB		; limpando os bits de PORTB. Com isso, todos

; os pinos (RB0 a RB7) serão utilizados como

; saída

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

Loop:

MOVF		PORTA, W		; movendo o status atual da porta A para o

; registrador Work (W)

ANDLW	B'00000011'		; AND lógico entre o registrador Work (W) e o

; valor “00000011”, para que os 2 primeiros

; bits sejam mantidos e os outros 6 passem a

; ser 0. Isto é necessário para realizar as

; comparações

MOVWF	AUX			; coloca o valor da operação anterior na

; variável auxiliar AUX

XORLW	B'00000000'		; verifica se a trajetória está correta (valores

; dos sensores = 0. Se estiver correta, mantém

; o movimento à frente

BTFSC	STATUS, Z		; verifica se a operação anterior resultou em

; zero. Se o bit Z do registrador STATUS

; estiver setado, significa que a operação

; resultou em zero. Isto significa que ambos os

; sensores estão com os valores 0, e a

; trajetória está correta. Se isto ocorrer, o robô

; mantém o movimento á frente. Caso

; contrário, a próxima linha é pulada e outras

; verificações serão feitas

GOTO		Para_Frente		; faz o robô movimentar-se para frente

MOVF		AUX, W		; faz uma cópia do valor da variável AUX no

; registrador Work (W) para comparação

XORLW	B'00000001'		; verifica se a trajetória desviou para a

; esquerda

BTFSC	STATUS, Z		; se a operação anterior resultou em zero,

; significa que a trajetória deve ser acertada,

; ou seja, o robô deve movimentar-se para a

; direita até que retome a trajetória correta

GOTO		Direita			; faz o robô movimentar-se para a direita

MOVF		AUX, W		; faz uma cópia do valor da variável AUX no

; registrador Work (W) para comparação

XORLW	B'00000010'		; verifica se a trajetória desviou para a

; direita

BTFSC	STATUS, Z		; se a operação anterior resultou em zero,

; significa que a trajetória deve ser acertada,

; ou seja, o robô deve movimentar-se para a

; esquerda até que retome a trajetória correta

GOTO		Esquerda		; faz o robô movimentar-se para a direita

MOVF		AUX, W		; faz uma cópia do valor da variável AUX no

; registrador Work (W) para comparação

XORLW	B'00000011'		; verifica se o robô saiu totalmente da trajetória

; (isto ocorre quando ambos os sensores

; passam a ter o valor 1)

BTFSC	STATUS, Z		; se a operação anterior resultou em zero,

; significa que a trajetória deve ser acertada,

; ou seja, o robô deve movimentar-se para trás

; até que retome a trajetória correta

GOTO		Para_Tras		; faz o robô movimentar-se para trás

GOTO		Loop			; volta para o loop principal

Para_Frente:

MOVLW	B'00000011'		; os dois motores serão ligados à frente

MOVWF	PORTB		; liga os motores

GOTO		Loop			; volta para o loop principal

Para_Tras:

MOVLW   B'00000000'		; os dois motores serão revertidos

MOVWF   PORTB			; reverte os motores

GOTO    Loop				; volta para o loop principal

Direita:

MOVLW	B'00000010'		; o motor esquerdo será será ligado à frente e

; o direito, revertido

MOVWF	PORTB		; aciona os motores

GOTO		Loop			; volta para o loop principal

Esquerda:

MOVLW	B'00000001'		; o motor direito será será ligado à frente e

; o esquerdo, revertido

MOVWF	PORTB		; aciona os motores

GOTO		Loop			; volta para o loop principal

END					; fim do programa

## Programa 11:

Este programa servirá para a geração de números aleatórios. Irá funcionar da seguinte maneira:

- Devemos gerar números aleatórios de 0 a 6

- Quando a chave C, ligada ao pino RA0 da porta A, estiver em "1", o display (ligado aos pinos RB0 à RB7 da porta B) irá mostrar, sequencialmente, números de 0 a 6, em intervalos de 0,05 segundos

- Ao passar a chave C para "0", o display mostrará, durante 3 segundos, o número aleatório obtido

- Passados os 3 segundos, o display se apaga e a sequencia se repete

O número representado nos 4 bits menos significativos do registrador Work (W) é transformado em um número equivalente no display de 7 segmentos, como se estivéssemos implementando um conversor. O código referente ao número no display de 7 segmentos também retorna no registrador W.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Inclusão do arquivo de definições da Microchip para o modelo 16F84a

INCLUDE "P16F84A.INC"

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das variáveis auxiliares utilizadas no programa

CBLOCK  0x0C		; início da área de memória do usuário

NUMERO

DELAY_CONT

TEMPORAL

ENDC

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO Inicio

ORG	5

Início do programa:

Tabela

ADDWF	PCL, F			; soma o valor do registrador W (que contém o

; número a ser convertido) com o valor do

; registrador PCL, para que o program counter

; seja desviado para o valor que corresponde

; ao número na tabela de conversão. O

; número convertido é retornado em W,

; através da chamada RETLW

RETLW	B'00111111'		; representação do número 0

RETLW	B'00000110'		; representação do número 1

RETLW	B'01011011'		; representação do número 2

RETLW	B'01001111'		; representação do número 3

RETLW	B'01100110'		; representação do número 4

RETLW	B'01101101'		; representação do número 5

RETLW	B'01111101'		; representação do número 6

Delay_20_ms:

BCF		INTCON, T0IF	; setando o bit T0IF do registrador de

; configuração de interrupções. Isto faz com

; que a interrupção de estouro de timer

; (registrador TMR0) seja habilitada

MOVLW	0xB1			; colocando o valor B1h (177 em decimal) no

; registrador Work (W)

MOVWF	TMR0			; movendo o valor 177 para o TMR0. Como o

; prescaler foi setado para 1:256, o TMR0 será

; incrementado a cada 256 ciclos. Com um

; clock de 4 Mhz, isto significa que ocorre um

; incremento a cada 256s. Como o TMR0

; começa em 177, após 79 incrementos ele irá

; estourar. Para ocorrer 79 incrementos, vão

; ser necessários 79 * 256 = 20224s, ou,

; aproximadamente, 20 ms, que é o delay que

; desejamos

Delay_20_ms_1

CLRWDT				; limpa o registrador WDT para não ocorrer

; um reset

BTFSS	INTCON, T0IF	; se o bit T0IF do registrador de interrupções

; estiver setado, significa que ocorreu um

; estouro do TMR0. Ou seja, o delay de 20 ms

; foi atingido, então a rotina retorna. Enquanto

; não ocorrer a interrupção de estouro de

; timer, o programa fica em loop, aguardando

; que esta interrupção ocorra

GOTO		Delay_20_ms_1	; espera interrupção de estouro de timer

RETURN				; retornando

Delay_Var

BCF		INTCON, T0IF	; setando o bit T0IF do registrador de

; configuração de interrupções. Isto faz com

; que a interrupção de estouro de timer

; (registrador TMR0) seja habilitada

MOVLW	0x3C			; colocando o valor 3Ch (60 em decimal) no

; registrador Work (W)

MOVWF	TMR0			; movendo o valor 60 para o TMR0. Como o

; prescaler foi setado para 1:256, o TMR0 será

; incrementado a cada 256 ciclos. Com um

; clock de 4 Mhz, isto significa que ocorre um

; incremento a cada 256s. Como o TMR0

; começa em 60, após 196 incrementos ele irá

; estourar. Para ocorrer 196 incrementos, vão

; ser necessários 196 * 256 = 50176 s, ou,

; aproximadamente, 50 ms.

CLRWDT				; limpa o registrador WDT para não ocorrer

; um reset

Intervalo

CLRWDT				; limpa o registrador WDT para não ocorrer

; um reset

BTFSS	INTCON, T0IF	; se o bit T0IF do registrador de interrupções

; estiver setado, significa que ocorreu um

; estouro do TMR0. Ou seja, o delay de 50 ms

; foi atingido, então a variável DELAY_CONT,

; que contém a quantidade de vezes que a

; rotina irá repetir (ou seja, é um parâmetro

; que corresponde ao tempo desejado de

; delay, levando em conta que cada iteração

; da rotina demora 50 ms), é decrementada, e

; a rotina recomeça. Quando a variável

; DELAY_CONT chegar a zero, a rotina

; retorna, sendo que o tempo gasto nesta

; rotina corresponde ao delay desejado.

; Enquanto não ocorre uma interrupção de

; estouro de timer, a rotina permanece em loop

GOTO		Intervalo		; espera interrupção de estouro de timer

DECFSZ	DELAY_CONT, F	; decrementa a variável DELAY_CONT

GOTO		Delay_Var		; se DELAY_CONT não chegou a zero, volta a

; executar a rotina. Note que esta rotina

; contém traços de rotina recursiva. Então por

; que, ao invés de chamar a rotina usando

; CALL usamos GOTO? A resposta é simples,

; pois se executamos CALL, o endereço de

; retorno é armazenado na pilha (stack). Como

; a pilha possui apenas 8 níveis, não seria

; possível armazenar todos os endereços de

; retornos das várias chamadas à mesma

; rotina (por exemplo, se desejarmos um delay

; de 3 segundos, a rotina deve ser chamada

; 60 vezes). Isto acarretaria a perda dos

; endereços mais antigos da pilha, e o

; programa não funcionaria corretamente.

; Então, utilizando GOTO, o programa

; somente desvia a execução para a linha

; correspondente ao nome da rotina, não

; sendo necessário armazenar o endereço de

; retorno.

RETURN				; retornando

Inicio:

CLRF		PORTB		; limpando a porta B

BANCO1				; mudando para o banco de memória 1

CLRF		TRISB			; limpando os bits de TRISB. Com isso, todos

; os pinos (RB0 a RB7) serão utilizados como

; saída

MOVLW	B'00011111'		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar a porta de entrada A. Todos os

; pinos (RA0 – RA4) serão utilizados como

; entrada.

MOVWF	TRISA			; concluindo a configuração da porta A

MOVLW	B'00000111'		; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar o registrador de operação do

; microcontrolador. Os três primeiros bits, que

; correspondem à configuração do prescaler,

; estão sendo setados, o que significa que o

; prescaler assumirá o valor de 1:256

MOVWF	OPTION_REG	; concluindo a configuração do registrador de

; operação

BANCO0				; mudando para o banco de memória 0

Loop:

CLRWDT				; limpa o registrador WDT para não ocorrer

; um reset

BTFSS	PORTA, 0		; testa o status da chave C. Se estiver

; ligada, espera até que ela seja desligada.

GOTO		Loop			; espera a chave C ser desligada

MOVF		TMR0, W		; copia o valor corrente do timer (TMR0) para o

; registrador Work (W)

MOVWF	NUMERO		; move o valor de Work (W) para a variável

; NUMERO

Divide:

MOVLW	D'6'			; move o valor 6 para o registrador Work (W)

SUBWF	NUMERO, W		; subtrai o valor de W da variável NUMERO

MOVWF	NUMERO		; atualiza a variável NUMERO

SUBLW	D'5'			; subtrai o valor 5 do registrador W

BTFSS	STATUS, C		; testa a ocorrência do carry (negativo)

GOTO		Divide			; se não ocorreu carry, continua os cálculos

INCF		NUMERO, F		; se ocorreu carry, incrementa NUMERO

Dado:

MOVLW	D'6'			; move o valor 6 para o registrador Work (W)

MOVWF	TEMPORAL		; copia o conteúdo de W (valor 6) para a

; variável TEMPORAL

RA0_1:

CLRWDT				; limpa o registrador WDT para não ocorrer

; um reset

BTFSS	PORTA, 0		; testa o status da chave C. Se estiver

; ligada, vai exibindo os números aleatórios no

; display, em intervalos de 0,05 segundos. Se

; estiver desligada, exibe no display o número

; aleatório gerados, por 3 segundos.

GOTO		Saida			; se a chave C estiver desligada, exibe o

; número aleatório gerado no display

MOVF		TEMPORAL, W	; move o número aleatório atual para o

; registrador Work (W)

CALL		Tabela			; converte este número para o formato de 7

; segmentos

MOVWF	PORTB		; exibe o número no display

MOVLW	D'1'			; move o valor 1 para o registrador Work (W)

MOVWF	DELAY_CONT	; seta o multiplicador da rotina Delay_Var para

; o valor 1. Ou seja, a rotina irá gerar um delay

; de 50 ms

CALL		Delay_Var		; chama a rotina Delay_Var

DECFSZ	TEMPORAL, F	; decrementa o valor do número aleatório atual

GOTO		RA0_1			; se TEMPORAL não chegou a zero, continua

; exibindo os números aleatórios no display

GOTO		Dado			; se TEMPORAL for zero, seu valor deve ser

; atualizado. No caso, no desvio para a linha

; Dado, ele voltará ao valor 6

CALL		Delay_20_ms		; delay de 20 ms

Saida:

MOVF		NUMERO, W		; move o numero aleatório gerado, a ser

; exibido no display, para o registrador W

CALL		Tabela			; converte este número para o formato de 7

; segmentos

MOVWF	PORTB		; exibe o número no display

MOVLW	D'60'			; move o valor 60 para o registrador Work (W)

MOVWF	DELAY_CONT	; seta o multiplicador da rotina Delay_Var para

; o valor 60. Ou seja, a rotina irá gerar um

; delay de 60 * 50 = 3000 ms, ou seja, 3

; segundos

CALL		Delay_Var		; chama a rotina Delay_Var

CLRF		PORTB		; apaga o conteúdo do display

GOTO		Loop			; retorna para o loop principal

END					; fim do programa

## Programa 12:

Este programa irá simular um contador de 2 dígitos (00 a 99). Para sua realização, serão utilizados dois displays de 7 segmentos, e dois conversores binário-7segmentos, que recebe um número binário de 4 bits e transforma este número para a representação do display.

Para exibir os números nos displays, utilizaremos a porta B, sendo que os 4 bits menos significativos representarão o número a ser exibido no primeiro display (unidade), e os 4 bits mais significativos representarão o número a ser exibido no segundo display (dezena).

Este contador terá duas chaves e um botão (push buttom). A chave ligada à entrada RA0 da porta A irá controlar o sentido da contagem (0 = Decrescente e 1 = Crescente). A chave ligada à entrada RA1 da porta A irá controlar a parada do contador (0 = Parar e 1 = Contar). E, por último, o botão ligado à RA2 servirá de reset, ou seja, quando pressionado, irá zerar os displays e recomeçar a contagem.

### Diagrama Esquemático:

### Codificação:

Definição do tipo de dispositivo que será utilizado. Corresponde ao tipo do microcontrolador no qual iremos gravar o programa

LIST P=16F84

Inclusão do arquivo de definições da Microchip para o modelo 16F84a

INCLUDE "P16F84A.INC"

Definição dos comandos de usuário para alteração das páginas de memória (bancos)

#DEFINE BANCO0	BCF STATUS, RP0

#DEFINE BANCO1	BSF STATUS, RP0

Definições das variáveis auxiliares utilizadas no programa

CBLOCK  0x0C		; início da área de memória do usuário

CONTADOR_D1

CONTADOR_D2

CONTADOR_TMP

CONTADOR_DELAY

ENDC

Definições do endereço de início de processamento, ou vetor de reset (0x00), e do vetor de interrupções (0x05)

ORG	0

GOTO Inicio

ORG	5

Início do programa:

Delay

MOVLW	.10				; move o valor 10 para o registrador

; Work (W)

MOVWF	CONTADOR_DELAY		; move o conteúdo de W para a

; variável CONTADOR_DELAY

BCF		INTCON, T0IF 		; limpando o bit de identificação de

; ocorrência da interrupção de estouro

; de timer (T0IF)

MOVLW	0x3C				; colocando o valor 3Ch (60 em

; decimal) no registrador Work (W)

MOVWF	TMR0				; movendo o valor 60 para o TMR0.

; Como o prescaler foi setado para

; 1:64, o TMR0 será incrementado a

; cada 64 ciclos. Com um clock de

; 4 Mhz, isto significa que ocorre um

; incremento a cada 64s. Como o

; TMR0 começa em 60, após 196

; incrementos ele irá estourar.

; Para ocorrer 196 incrementos, vão ser

; necessários 196 * 64 = 12544 s, ou,

; aproximadamente, 12,5 ms.

CLRWDT					; limpa o registrador WDT para não

; ocorrer um reset

Intervalo

CLRWDT					; limpa o registrador WDT para não

; ocorrer um reset

BTFSS	INTCON, T0IF		; se o bit T0IF do registrador de

; interrupções estiver setado, significa

; que ocorreu um estouro do TMR0. Ou

; seja, o delay de 12,5 ms foi atingido,

; então a variável

; CONTADOR_DELAY, que contém a

; quantidade de vezes que a rotina irá

; repetir (que, no caso do exemplo, é

; de 10 vezes), é decrementada, e a

; rotina recomeça. Quando a variável

; CONTADOR_CONT chegar a zero, a

; rotina retorna, sendo que o tempo

; gasto nesta rotina corresponde ao

; delay desejado (no caso, 125 ms)

; Enquanto não ocorre uma interrupção

; de estouro de timer, a rotina

; permanece em loop

GOTO		Intervalo			; espera interrupção de estouro de

; timer

DECFSZ	CONTADOR_DELAY, F	; decrementa a variável DELAY_CONT

GOTO		Delay_Var 			; se DELAY_CONT não chegou a zero,

; volta a executar a rotina

Mostrar_Valor

MOVF		CONTADOR_D2, W		; move o valor atual do display2 para o

; registrador Work (W)

MOVWF	CONTADOR_TMP		; coloca este valor na variável

; CONTADOR_TMP

SWAPF	CONTADOR_TMP, F		; realiza um swap dos bits menos

; significativos com os bits mais

; significativos da variável

; CONTADOR_TMP. Isto é necessário

; porque o número a ser exibido no

; display2 será escrito nos 4 bits mais

; significativos da porta B, então eles

; devem estar na posição adequada

CLRW						; limpa o registrador Work (W)

IORWF	CONTADOR_D1, W		; realiza um OR lógico entre o valor

; corrente do display1 e o conteúdo do

; registrador Work (W). Com isso, os

; 4 bits menos significativos de W irão

; conter o número a ser exibido no

; display1

IORWF	CONTADOR_TMP, W	; realiza um OR lógico entre o valor da

; variável CONTADOR_TMP (que

; contém o swap dos bits do número

; contido na variável CONTADOR_D2)

; e o conteúdo do registrador Work (W).

; Com isso, os 4 bits mais significativos

; de W irão conter o número a ser

; exibido no display2

MOVWF	PORTB			; exibe os números nos displays 1 e 2

RETURN					; retornando

Inicio:

CLRF		PORTB			; limpando a porta B

BANCO1					; mudando para o banco de memória 1

CLRF		TRISB				; limpando os bits de TRISB. Com isso,

; todos os pinos (RB0 a RB7) serão

; utilizados como saída

MOVLW	B'00011111'			; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar a porta de entrada A.

; Todos os pinos (RA0 – RA4) serão

; utilizados como entrada.

MOVWF	TRISA				; concluindo a configuração da porta A

MOVLW	B'0000011'			; utilizando o registrador Work (W) para

; configurar o registrador de operação

; do microcontrolador. Os três primeiros

; bits, que correspondem à

; configuração do prescaler, estão

; sendo configurados de maneira a

; fazer o prescaler assumir o valor de

; 1:64

MOVWF	OPTION_REG		; concluindo a configuração do

; registrador de operação

BANCO0					; mudando para o banco de memória 0

Resetar:

CLRF		CONTADOR_D1		; limpando o display1

CLRF		CONTADOR_D2		; limpando o display2

CLRF		CONTADOR_TMP		; limpando a variável

; CONTADOR_TMP

CALL		Mostrar_Valor			; exibindo o valor “00” nos displays

Loop:

CALL		Delay				; delay de 0,25 segundos

BTFSC	PORTA, 2			; verificando se o botão de reset do

; cntador foi pressionado.

GOTO		Resetar			; se o botão estiver pressionado, reseta

; os displays

BTFSS	PORTA, 1			; verificando o status da chave de

; parada do contador. Se estiver

; desligada, o contador irá parar. Se

; estiver ligada, a contagem continua

GOTO		Loop				; pára o contador

BTFSS	PORTA, 0			; verificando o sentido da contagem. Se

; a chave de sentido estiver ligada, a

; contagem é crescente. Caso

; contrário, a contagem é decrescente

GOTO		Decrescente			; contagem decrescente

Crescente:						; contagem crescente

INCF		CONTADOR_D1, F		; incrementa o valor atual do display1

MOVLW	.10				; move o valor 10 para o registrador

; Work (W)

SUBWF	CONTADOR_D1, W		; subtrai o valor atual do display1 do

; valor de W (no caso, 10)

BTFSS	STATUS, Z			; verifica se a operação anterior

; resultou em zero. Caso sim, o

; display1 deve ser atualizado, voltando

; para o valor 0, e o display2 deve ser

; incrementado. Caso contrário, a

; contagem continua normalmente

GOTO		Desviar_C			; continua a contagem

CLRF		CONTADOR_D1		; o display1 volta para o valor 0

INCF		CONTADOR_D2, F		; o display2 é incrementado

MOVLW	.10				; move o valor 10 para o registrador

; Work (W)

SUBWF	CONTADOR_D2, W		; subtrai o valor atual do display2 do

; valor de W (no caso, 10)

BTFSC	STATUS, Z			; verifica se a operação anterior

; resultou em zero. Caso sim, o

; display2 também deve ser atualizado,

; voltando para o valor 0

CLRF		CONTADOR_D2		; o display2 volta para o valor 0

Desviar_C:

CALL		Mostrar_Valor			; exibe o valor atual dos contadores de

; cada display

GOTO		Loop				; volta para o loop principal

Decrescente:

DECF		CONTADOR_D1, F		; decrementa o valor atual do display1

MOVLW	0xFF				; move o valor 0xFF (255 em decimal)

; para o registrador Work (W)

SUBWF	CONTADOR_D1, W		; subtrai o valor atual do display1 de W

BTFSS	STATUS, Z			; verifica se a operação anterior

; resultou em zero. Caso sim, o

; display1 deve ser atualizado, voltando

; para o valor 9, e o display2 deve ser

; decrementado. Caso contrário, a

; contagem continua normalmente

GOTO		Desviar_D			; continua a contagem

MOVLW	.9				; move o valor 9 para o registrador

; Work (W)

MOVWF	CONTADOR_D1		; atualiza o contador do display1

DECF		CONTADOR_D2, F		; decrementa o display2

MOVLW	0xFF				; move o valor 0xFF (255 em decimal)

; para o registrador Work (W)

SUBWF	CONTADOR_D2, W		; subtrai o valor atual do display2 de W

BTFSS	STATUS, Z			; verifica se a operação anterior

; resultou em zero. Caso sim, o

; display2 também deve ser atualizado,

; voltando para o valor 9

GOTO		Desviar_D			; continua a contagem

MOVLW	.9				; move o valor 9 para o registrador

; Work (W)

MOVWF	CONTADOR_D2		; o display2 volta para o valor 9

Desviar_D:

CALL		Mostrar_Valor			; exibe o valor atual dos contadores de

; cada display

GOTO		Loop				; volta para o loop principal

END						; fim do programa